2020年武进区起重装卸机械操作工技能比赛技术要求

一、总体要求：

1、比赛分理论和实际操作二个部分，理论占20%，实际操作占80%。

2、如因赛前设备等调整，实际比赛内容、要求与本规则有差异，比赛组委会提前向全体选手公布。

二、理论部分：

1、以书面答题方式，共100题，总分100分。

2、题型:判断题（20题）、单项选择题（60题）和多项选择题（20题）。

三、实际操作部分

1、实际操作设一个组合的比赛项目，总分100分。

2、参赛选手须持有效的《特种设备作业人员证》方可上车比赛，操作过程严格遵守叉车安全操作规程。选手违章操作,裁判有权取消其比赛资格。

3、比赛用设备：3吨内燃液力传动叉车，货叉长1.2m,不配侧移器。

4、比赛顺序由赛前抽签决定。

四、实操项目内容：托盘搬运和堆垛

1.比赛路线及规定：

- (1)叉车从起始位置出发，进二号库，叉起A区上面的托盘，过限宽门至一号库，将托盘放置到对应的A区托盘上，叉车返回二号库，将B区的上托盘叉至一号库B区的托盘上，然后至结束位置，车全部入库停正，比赛结束。

- (2)允许先叉运B区的托盘，后叉运A区的托盘，但不可将A叉到B,或B叉到A。

- (3)托盘叠放时，应放正放稳，叠放前允许托盘落地调整叉入长度。

- (4)叉车在库内可以随意调整位置，行驶中可前可退可停。

- (5)车辆行驶过程中车辆及托盘均不可出线，轮胎不可压线。

- (6)比赛定额时间4分钟，超过5分钟比赛中止，未完成部分不得分。

2.场地布置图：

3.基本要求：

- 参赛选手须按比赛规定完成操作内容，按规范起步、换档、行驶、作业和停车，要求起步平稳、行驶中方向、油门、制动、前后换向规范操作。

- 4.考评要求：

| 起步 | 1 | 起步前应鸣号 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 起步前应松手制动 |
|  | 3 | 起步应平稳 |
|  | 4 | 起步前应提升货叉 |
| 行驶 | 1 | 前后换向操作应停车 |
|  | 2 | 原地不可打方向 |
|  | 3 | 油门、制动操作应规范 |
|  | 4 | 中途不得熄火 |
|  | 5 | 不允许擦杆、撞杆、轮胎压线 |
|  | 6 | 车身及托盘任何部位不允许出线 |
|  | 7 | 门架应后倾，货叉离地在30-40厘米范围内 |
|  | 8 | 司机不得离开座位或探出车身外 |
| 作业 | 1 | 货叉进出堆垛物，托盘不得移动或货叉碰地 |
|  | 2 | 货叉应完全插入堆垛物 |
|  | 3 | 门架在前倾时不得提升 |
|  | 4 | 堆垛物摆放应到位 |
|  | 5 | 托盘上物品不得移位、滑落 |
| 停车 | 1 | 停车货叉应进线 |
|  | 2 | 操作杆应复位 |
|  | 3 | 货叉应水平落地、应拉手制动 |
| 时间 |  | 超时扣分，少时加分 |